| № п/п | Наименование |  |  |  | Обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЗХБ 10.47.00.000 |  |  |  | ЗХБ 20.49.00.000 |  |  |  | ЗХБ 20.50.04.000 |  |  |
| 1 | Условный диаметр потайной обсадной колонны ("хвостовика"), мм |  |  |  | 102 |  |  |  | 114 |  |  |  | 114 |  |  |
| 2 | Наружный диаметр клапана, мм |  |  |  | 110 |  |  |  | 127,5 |  |  |  | 127,5 |  |  |
| 3 | Внутренний диаметр корпуса, мм |  |  |  | 89 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 4 | Длина клапана, мм |  |  |  | 260 |  |  |  | 300 |  |  |  | 400 |  |  |
| 5 | Присоединительная резьба |  |  |  | ОТТМ 102 ТУ 14-161-163-96 |  |  |  | ОТТМ 114 ГОСТ 632-80 |  |  |  | ОТТМ 114 ГОСТ 632-80 |  |  |
| 6 | Масса, кг |  |  |  | 5,1 |  |  |  | 8,48 |  |  |  | 8,5 |  |  |
| 7 | Тип уплотнения: корпус-седло |  |  |  | металл-полиуретан |  |  |  | металл-полиуретан |  |  |  | металл-резина |  |  |
| 8 | Максимальная рабочая температура, К (°С) |  |  |  | 373 (100) |  |  |  |  |  |  |  | 560(150) |  |  |
| Параметр |  | ЗХБ 100.51.00.000 | ЗХБ 100.92.00.000 (с ловушкой) | ЗХБ 200.55.00.000 |  | ЗХБ 200.92.00.000 (с ловушкой) | ЗХБ 220.55.00.000 | ЗХБ 226.55.00.000 |  | ЗХВ 21.05.00.000 | ЗХБ 140.05.00.000 | ЗХБ 141.05.00.000 |  | ЗХБ 147.77.00.000 | ЗХБ 178.55.00.000 |
| Условный диаметр хвостовика, мм |  | 102 | 102 | 114 |  | 114 | 114 | 114 |  | 114 | 140 | 140 |  | 146 | 178 |
| Наружный диаметр , мм |  | 110 | 110 | 127 |  | 127 | 133 | 127 |  | 127 | 154 | 154 |  | 166 | 194,5 |
| Внутренний диаметр корпуса, мм |  | 88,6 | 88,6 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 98 | 121 | 121,3 |  | 129 | 159 |
| Присоединительная резьба |  | ОТТМ 102 | ОТТМ 102 | ОТТМ 114 |  | ОТТМ 114 | TMK UP GF 114 | ВС 114 |  | ОТТГ 114 | ОТТМ 140 | ВС 139,70 |  | BC 146,05 | ОТТМ 178-А |
| Выдерживаемый перепад давления при проверке клапана на герметичность, МПа (кгс/см2) |  | 35,0 (357) | 35,0 (357) | 35,0 (357) |  | 35,0 (357) | 35,0 (357) | 35,0 (357) |  | 32 (326) | 34,3 (350) | 34,3 (350) |  | 35,0 (357) | 35,0 (357) |
| Максимальное внутреннее избыточное давление, выдерживаемое корпусом, МПа (кгс/см2) |  | 70,0 (714) | 70,0 (714) | 70,0 (714) |  | 70,0 (714) | 70,0 (714) | 70,0 (714) |  | 32 (326) | 70,0 (714) | 70,0 (714) |  | 70,0 (714) | 35,0 (357) |
| Группа прочности |  | Р110 | Р110 | Р110 |  | Р110 | Р110 | Р110 |  | - | Р110 | Р110 |  | Р110 | Р110 |
| Масса, кг |  | 9,2 | 9,5 | 12,7 |  | 12,7 | 27,8 | 12,7 |  | 12,3 | 26,3 | 22,1 |  | 19,2 | 35,3 |
| Длина изделия, мм |  | 420 | 420 | 370 |  | 370 | 744 | 370 |  | 407 | 400 | 450 |  | 350 | 500 |
| Максимальная температура, К (°С) |  | 393 (120) | 393 (120) | 393 (120) |  | 393 (120) | 393 (120) | 393 (120) |  | 383 (110) | 423 (150) | 423 (150) |  | 373 (100) | 393 (120) |
| Материал внутренних частей |  | Алюминиевый сплав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |